ELENCO QUIZ VELA

IMMAGINE                          DOMANDA                                                                                                                                              RISPOSTA 1              V/F     RSPOSTA 2                                         V/F

| 1 |  | Lo scafo di un'unità navale a vela è la parte immersa della deriva. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Lo scafo di un'unità a vela è la struttura galleggiante e portante della stessa. | VERO | V | FALSO | F |
| 3 |  | La presenza del bulbo zavorrato in un'unità navale a vela ha la funzione di fornire alla stessa una maggiore stabilità per contrastare le azioni esterne (vento). | VERO | V | FALSO | F |
| 4 |  | La presenza del bulbo zavorrato in un'unità navale a vela ha la funzione di offrire alla stessa una maggior penetrazione alla prua, tale da farle raggiungere velocità più elevate. | VERO | F | FALSO | V |
| 5 |  | La vela si orienta in relazione al flusso del vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 6 |  | Per andatura si intende la direzione verso cui la stessa procede rispetto alla direzione di provenienza del vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 7 |  | Per andatura si intende la velocità riaggiunta dall'unità navale a vela rispetto alla direzione di provenienza del vento | VERO | F | FALSO | V |
| 8 |  | Quando l'unità a vela si muove a favore di vento, il vento apparente equivale alla differenza tra il vento reale e quello di velocità dell'unità navale stessa. | VERO | V | FALSO | F |
| 9 |  | Quando l'unità a vela si muove a favore di vento, il vento apparente, corrisponde alla somma tra il vento reale e quello di velocità dell'unità navale | VERO | F | FALSO | V |

| 10 |  | Quando l'unità a vela si muove controvento, il vento apparente corrisponde alla somma tra il vento reale e quello di velocità dell'unità navale. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | Quando l'unità a vela si muove controvento, il vento apparente è pari al vento di velocità dell'unità navale stessa. | VERO | F | FALSO | V |
| 12 |  | Durante la navigazione di una unità a vela, il vento apparente è sempre orientato più a proravia rispetto al vento reale. | VERO | V | FALSO | F |
| 13 |  | Durante la navigazione di una unità a vela, il vento apparente, è sempre orientato ortogonalmente rispetto al vento reale. | VERO | F | FALSO | V |
| 14 |  | Durante la navigazione a vela, il vento apparente ha un'intensità tanto maggiore quanto più l'unità navale procede verso la direzione da cui proviene il vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 15 |  | Durante la navigazione di una navale a vela, il vento apparente ha un'intensità tanto maggiore quanto più l'unità navale si discosta dalla direzione da cui proviene il vento. | VERO | F | FALSO | V |
| 16 |  | Per andatura di "bolina" si intende quando una unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 135° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | F | FALSO | V |
| 17 |  | Per andatura al "traverso" si intende quando una unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di 45° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | F | FALSO | V |
| 18 |  | Per andatura di lasco si intende quando una unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 45° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | F | FALSO | V |
| 19 |  | Per andatura di poppa si intende quando una unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di 90° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | F | FALSO | V |
| 20 |  | Procedendo di bolina, la velocita avvertita dell'unità a vela sembra elevata perché l'intensità del vento percepita risulta superiore rispetto a quella reale. | VERO | V | FALSO | F |

| 21 |  | Procedendo di bolina, la velocita avvertita dell'unità a vela sembra elevata perché l'intensità del vento percepita risulta inferiore rispetto a quella reale. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 |  | Procedendo di poppa, la velocita avvertita dell'unità a vela sembra minore perché l'intensità del vento percepita risulta inferiore rispetto a quella reale. | VERO | V | FALSO | F |
| 23 |  | Procedendo di poppa, la velocita avvertita dell'unità navale a vela sembra minore perché l'intensità del vento percepita risulta superiore rispetto a quella reale. | VERO | F | FALSO | V |
| 24 |  | Per "settore di bordeggio", o "angolo morto", si intende quel settore controvento entro il quale una unità a vela non può indirizzare la sua prua per mancanza di portanza delle vele. | VERO | V | FALSO | F |
| 25 |  | Per "settore di bordeggio", o "angolo morto", si intende quel settore entro il quale una unità a vela può navigare al fine di aumentare la velocità per raggiungere una determinata destinazione. | VERO | F | FALSO | V |
| 26 |  | Un temporaneo aumento dell'intensità del vento reale (raffica) comporta una favorevole variazione della direzione del vento apparente per assumere un migliore angolo di bolina. | VERO | V | FALSO | F |
| 27 |  | Una temporanea attenuazione dell'intensità del vento reale comporta una favorevole variazione della direzione del vento apparente per assumere un migliore angolo di bolina. | VERO | F | FALSO | V |
| 28 |  | L'angolo di incidenza risulta essere l'angolo formato tra la direzione del vento apparente e quella verso cui è orientata la vela. | VERO | V | FALSO | F |
| 29 |  | Il centro velico risulta essere il punto di applicazione della forza del vento apparente sulle vele e sull'opera morta. | VERO | F | FALSO | V |
| 30 |  | Il centro di deriva risulta essere il centro geometrico della superficie di deriva posto sotto la chiglia dell'unità a vela. | VERO | F | FALSO | V |
| 31 |  | Il centro velico e il centro di deriva si influenzano tra loro generando effetti che sono individuabili e prevedibili per ogni unità a vela. | VERO | V | FALSO | F |

| 32 |  | In condizioni di timone al centro, quando il centro velico è allineato con il centro di deriva, l'unità a vela si definisce "neutra" (né poggiera né orziera). | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 |  | In condizioni di timone al centro, quando il centro velico è allineato con il centro di deriva, l'unità a vela si avvicina alla direzione del vento (orziera). | VERO | F | FALSO | V |
| 34 |  | La posizione del centro velico nelle unità a vela dipende dalla superficie e dalla forma delle vele, dalla reciproca influenza tra le vele bordate e dalla messa a punto dell'attrezzatura. | VERO | V | FALSO | F |
| 35 |  | Per "planata" si intende lo stato in cui viene a trovarsi l'unità a vela navigando in condizioni di equilibrio dinamico sulla cresta dell'onda generato dal suo medesimo avanzamento. | VERO | V | FALSO | F |
| 36 |  | La "messa a segno" delle vele è generata dal vento apparente durante la navigazione. | VERO | V | FALSO | F |
| 37 |  | La pressione esercitata dal vento sulle vele dipende dall'angolo di incidenza. | VERO | V | FALSO | F |
| 38 |  | La pressione esercitata dal vento sulle vele dipende esclusivamente dal valore della prora assunta dall'unità. | VERO | F | FALSO | V |
| 39 |  | La forza di scarroccio risulta perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità a vela. | VERO | V | FALSO | F |
| 40 |  | La forza di propulsione risulta perpendicolare all'asse longitudinale dell'unità a vela. | VERO | F | FALSO | V |
| 41 |  | l'albero di un'unità a vela inclinato verso poppa rende la stessa tendenzialmente orziera. | VERO | V | FALSO | F |
| 42 |  | L'albero di un'unità a vela inclinato verso prua rende la stessa tendenzialmente poggiera. | VERO | V | FALSO | F |

| 43 |  | La funzione delle stecche poste sulla randa è quella di conservare inalterata la forma della vela in qualsiasi condizione meteomarina. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 |  | La funzione delle stecche poste sulla randa è quella di garantire l'ottimale indicazione della direzione del vento sulla vela? | VERO | F | FALSO | V |
| 45 |  | Con riguardo alla teoria della vela, il multiscafo ha una maggiore stabilità. | VERO | V | FALSO | F |
| 46 |  | Il bulbo zavorrato di un'unità a vela fornisce maggiore stabilità per contrastare l'azione esterna del vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 47 |  | La stabilità di un'imbarcazione a vela è assicurata dal bulbo zavorrato. | VERO | V | FALSO | F |
| 48 |  | La vela tende, per sua natura, ad assumere una posizione neutra di 45° rispetto al flusso del vento e a ricevere una spinta in tale direzione. | VERO | F | FALSO | V |
| 49 |  | Per andatura si intende la direzione verso cui procede un'unità a vela rispetto alla direzione di provenienza del vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 50 |  | Si chiama "bolina" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 45° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | V | FALSO | F |
| 51 |  | Si chiama "lasco" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 135° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | V | FALSO | F |
| 52 |  | Si chiama "traverso" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di 90° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | V | FALSO | F |
| 53 |  | Si chiama "lasco" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di circa 90° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | F | FALSO | V |

| 54 |  | Si chiama "poppa" o "fil di ruota" l'andatura in cui l'unità a vela procede con una direzione di rotta che forma un angolo di 180° rispetto alla direzione del vento reale. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 |  | Procedendo di bolina, a bordo il vento percepito risulta d'intensità superiore a quella reale. | VERO | V | FALSO | F |
| 56 |  | Procedendo di poppa la velocita avvertita dell'unità a vela sembra elevata perché l'intensità del vento percepita risulta superiore rispetto a quella reale. | VERO | F | FALSO | V |
| 57 |  | Il settore di bordeggio è la zona dello scafo di un'unità navale a vela che concorre a fornire la spinta velica e quindi ad incrementare la velocità della stessa in funzione della direzione del vento. | VERO | F | FALSO | V |
| 58 |  | Si intende per lato sottovento, la superficie sopravvento della vela che è sottoposta a una depressione. | VERO | F | FALSO | V |
| 59 |  | Il centro velico è il punto di applicazione della risultante delle forze dovute all'azione del vento sulle vele. | VERO | V | FALSO | F |
| 60 |  | E' il centro velico il punto di applicazione delle forza idrodinamica sullo scafo dovuta allo scarroccio. | VERO | F | FALSO | V |
| 61 |  | Il centro di deriva è il centro dello scafo a vela di piccole dimensioni. | VERO | F | FALSO | V |
| 62 |  | Il centro di deriva è il punto di applicazione della resistenza laterale che si oppone alle forze idrodinamiche esercitate sull'opera viva. | VERO | V | FALSO | F |
| 63 |  | Il centro velico e il centro di deriva servono per determinare il punto nave a vela. | VERO | F | FALSO | V |
| 64 |  | In condizioni di timone neutro (al centro), quando il centro velico è collocato a proravia del centro di deriva, l'unità navale a vela si allontanata dalla direzione del vento (è poggiera). | VERO | V | FALSO | F |

| 65 |  | In condizioni di timone neutro (al centro), quando il centro velico è allineato con il centro di deriva, l'unità navale a vela si definisce equilibrata (né poggiera né orziera). | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66 |  | La posizione del centro velico per le unità navali a vela dipende dalla forma della vela, dalla reciproca influenza tra le vele bordate e dalla messa a punto dell'attrezzatura. | VERO | V | FALSO | F |
| 67 |  | La posizione del centro di deriva delle unità a vela dipende dalla forma delle vele. | VERO | F | FALSO | V |
| 68 |  | Si intende per sopravento, il lato dell'unità ubicato al di sotto del punto di applicazione del vento apparente. | VERO | F | FALSO | V |
| 69 |  | Si intende per sottovento, il lato dell'unità opposto rispetto a quello su cui batte il vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 70 |  | La dizione di "mure a dritta/mure a sinistra" indica la parte prodiera dello scafo sulla quale si infrangono le onde. | VERO | F | FALSO | V |
| 71 |  | Per grasso della vela si intende la parte della vela più prossima alla tensione della drizza. | VERO | F | FALSO | V |
| 72 |  | Il piano velico è l'organizzazione delle vele di un'imbarcazione come da progetto ed è essenzialmente caratterizzato dal numero di alberi e dal tipo di vele a disposizione. | VERO | V | FALSO | F |
| 73 |  | Per portanza si intende il peso complessivo di tutte le attrezzature veliche imbarcate su un'unità a vela. | VERO | F | FALSO | V |
| 74 |  | Lo svergolamento della vela dipende dalla velocità del vento reale che aumenta in funzione dell'altezza da cui spira rispetto alla superficie del mare. | VERO | V | FALSO | F |
| 75 |  | Per "straorza" si intende l'improvviso cambio di prua verso la direzione di provenienza del vento, causato da una raffica o da un'onda particolarmente intensa. | VERO | V | FALSO | F |

| 76 |  | Per "strapoggia" si intende l'improvviso allontanarsi della prua dalla direzione del vento tale anche da causare una strambata. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 |  | Per "raffica" si intende una particolare tipologia di venti, di rilevante intensità, che spirano prevalentemente da levante o da ponente. | VERO | F | FALSO | V |
| 78 |  | Per "scarroccio" si intende la traslazione laterale dell'unità a vela per effetto del vento esercitato sullo scafo durante la navigazione. | VERO | V | FALSO | F |
| 79 |  | Un'unità a vela scuffia quando si ribalta, immergendo l'albero anche fino a 180° rispetto alla posizione iniziale. | VERO | V | FALSO | F |
| 80 |  | Si intende per "smagrire" la vela il variare della superficie portante della stessa riducendone la sua concavità. | VERO | V | FALSO | F |
| 81 |  | Si dice "stringere il vento" il condurre l'unità a vela lascando quanto più possibile le vele, allontanando la prua dalla direzione dalla quale proviene il vento. | VERO | F | FALSO | V |
| 82 |  | Si dice "poggiare" il condurre l'unità a vela lascando quanto più possibile le vele, allontanando la prua dalla direzione dalla quale proviene il vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 83 |  | La forza di propulsione risulta parallela all'asse longitudinale dell'unità navale a vela. | VERO | V | FALSO | F |
| 84 |  | La forza di scarroccio e la forza di propulsione danno origine alla forza risultante generata dal vento sulla superificie velica. | VERO | V | FALSO | F |
| 85 |  | Si intende per "corda" della vela la linea idealmente tracciata per unire le due estremità del profilo della vela. | VERO | V | FALSO | F |
| 86 |  | La concavità della vela assolve alla funzione di diminuire la resistenza all'avanzamento dell'unità. | VERO | F | FALSO | V |

| 87 |  | Lo spostamento del peso dell'equipaggio a bordo durante la navigazione a vela può servire a contrastare l'azione sbandante generata dallo scarroccio e dalla forza propulsiva. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 |  | Per contrastare la tendenza poggera dell'unità a vela è utile spostare i pesi verso prua. | VERO | V | FALSO | F |
| 89 |  | Per contrastare la tendenza orziera dell'unità a vela è utile spostare i pesi verso l'albero. | VERO | F | FALSO | V |
| 90 |  | E' meglio evitare un'impostazione troppo poggera di un'unità perché tale impostazione limita notevolmente l'azione del timone. | VERO | F | FALSO | V |
| 91 |  | Un'unità in navigazione a vela con andatura di bolina, se eccessivamente sbandata sottovento, subisce un aumento della velocità e una miglior performance delle vele bordate. | VERO | F | FALSO | V |
| 92 |  | E' meglio preferire un'impostazione orziera di un'unità a vela perché tale impostazione favorisce le prestazioni. | VERO | V | FALSO | F |
| 93 |  | L'inclinazione verso la prua dell'albero di un'unità a vela rende la stessa tendenzialmente poggera. | VERO | V | FALSO | F |
| 94 |  | L'inclinazione verso la poppa dell'albero di un'unità a vela rende la stessa tendenzialmente poggera. | VERO | F | FALSO | V |
| 95 |  | Lascare la drizza e la base della randa aumenta la concavità della vela (grasso) e le fa assumere una configurazione adatta all'andatura in fil di ruota. | VERO | V | FALSO | F |
| 96 |  | L'angolo di incidenza è quello formato tra la direzione del vento apparente e quella verso cui è orientata la vela, in pratica l'angolo con cui il profilo fende l'aria. | VERO | V | FALSO | F |
| 97 |  | La spinta della randa è principalmente orziera, quella del genoa o del fiocco tendenzialmente poggiera. | VERO | V | FALSO | F |

| 98 |  | Al crescere del vento si cazzano cunningham (o la drizza randa), il tesabase, la drizza genova. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 |  | Al crescere del vento è utile spostare verso prua il carrello del genoa. | VERO | F | FALSO | V |
| 100 |  | Negli armamenti frazionati, le sartie volanti servono a sostenere l'albero, controbilanciando lo sforzo trasmesso dalle vele allo strallo. | VERO | V | FALSO | F |
| 101 |  | Negli armamenti frazionati con crocette acquartierate verso poppa e paterazzo, le sartie volanti possono dare supporto all'albero ma non sono strutturali. | VERO | V | FALSO | F |
| 102 |  | Si intende per unità attrezzata con armo frazionato quella in cui lo strallo non è "incappellato" in testa d'albero. | VERO | V | FALSO | F |
| 103 |  | Si intende per unità attrezzata con armo frazionato quella il cui scafo è suddiviso in almeno tre compartimenti. | VERO | F | FALSO | V |
| 104 |  | Le crocette garantiscono un'adeguato punto di forza e ritenuta delle scotte sul piano di coperta. | VERO | F | FALSO | V |
| 105 |  | Le crocette servono a tensionare le sartie che sorreggono l'albero lateralmente. | VERO | V | FALSO | F |
| 106 |  | La regolazione delle sartie si attua attraverso l'utilizzo del carrello della scotta. | VERO | F | FALSO | V |
| 107 |  | L'avvolgifiocco è una particolare galloccia dove viene avvolta la scotta sottovento del fiocco. | VERO | F | FALSO | V |
| 108 |  | La balumina è il lato più corto della randa, che si introduce all'interno della canaletta del boma. | VERO | F | FALSO | V |

| 109 |  | La ralinga della randa è il cavo cucito nel lato di inferitura per essere introdotto all'interno della canaletta dell'albero. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 |  | Per "base" della randa si intende il lato libero della vela dove sono ricavate le tasche per poter introdurre le stecche. | VERO | F | FALSO | V |
| 111 |  | Per "angolo di scotta" della randa si intende quello compreso tra la base e la balumina, dove è agganciato il tesabase. | VERO | V | FALSO | F |
| 112 |  | Per "angolo di penna" della randa si intende l'angolo compreso tra la base e la ralinga ove è agganciata la trozza del boma. | VERO | F | FALSO | V |
| 113 |  | Per "angolo di mura" della randa si intende l'angolo compreso tra la balumina e la ralinga, posto all'estremità superiore della vela, ove è agganciata la drizza. | VERO | F | FALSO | V |
| 114 |  | Il fiocco consente all'unità a vela di navigare esclusivamente con angoli compresi tra i 40° e i 70° rispetto alla direzione da cui spira il vento. | VERO | F | FALSO | V |
| 115 |  | La randa rappresenta la vela principale di un'unità a vela, ubicata a poppavia dell'albero, e di forma triangolare. | VERO | V | FALSO | F |
| 116 |  | Il genoa o genova rappresenta una particolare tipologia di vela prodiera avente una superficie ridotta utilizzata in caso di condizioni meteo marine avverse. | VERO | F | FALSO | V |
| 117 |  | Il genoa o genova è la vela prodiera avente una superficie che non si sovrappone a quella della randa. | VERO | F | FALSO | V |
| 118 |  | Il genoa (o genova) oltrepassa l'albero verso poppa fino a una lunghezza generalmente pari al 50% della distanza fra l'albero e il punto di mura . | VERO | V | FALSO | F |
| 119 |  | Il fiocco è la vela prodiera avente una superficie che non si sovrappone a quella della randa. | VERO | V | FALSO | F |

| 120 |  | Lo spinnaker rappresenta la vela principale, utilizzata in particolar modo nelle andature di bolina al fine di dare maggiore potenza e superficie velica. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 |  | Il gennaker è una vela asimmetrica adatta alle andature comprese tra il traverso e il lasco (60°- 120° dal vento). | VERO | V | FALSO | F |
| 122 |  | Il code 0 è una vela asimmetrica adatta alle andature con poco vento comprese tra la bolina larga e il traverso. | VERO | V | FALSO | F |
| 123 |  | Il code 0 è una vela inferita. | VERO | F | FALSO | V |
| 124 |  | Lo sloop è l'armo caratterizzato dalla presenza di un solo albero e la possibilità di issare una sola vela di prua alla volta. | VERO | V | FALSO | F |
| 125 |  | Il cutter è l'armo caratterizzato dalla presenza di un solo albero, armato con due fiocchi contemporaneamente. | VERO | V | FALSO | F |
| 126 |  | Il ketch è quell'armo caratterizzato dalla presenza dell'albero di mezzana a proravia dell'asse del timone. | VERO | V | FALSO | F |
| 127 |  | Tra le manovre fisse vi sono drizze e scotte. | VERO | F | FALSO | V |
| 128 |  | Tra le manovre correnti vi sono stralli e sartie. | VERO | F | FALSO | V |
| 129 |  | Il paranco di scotta assolve la funzione di demoltiplicare lo sforzo. | VERO | V | FALSO | F |

| 130 |  | Quello rappresentato in figura è un paranco con un rapporto 6:1 | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 |  | Quello rappresentato in figura è un paranco doppio con il rapporto più favorevole, il cosiddetto "fino" di 8:1. | VERO | V | FALSO | F |
| 132 |  | Il cunningham assolve la funzione di porre in tensione la parte prodiera bassa della randa, mediante un paranco verticale. | VERO | V | FALSO | F |
| 133 |  | Il tangone è il pennone sul quale è fissata la base della randa. | VERO | F | FALSO | V |
| 134 |  | Il winch è un particolare meccanismo costituito da due bozzelli utilizzato per moltiplicare lo sforzo di trazione esercitato sulle cime. | VERO | F | FALSO | V |
| 135 |  | Le scotte devono essere avvolte intorno al tamburo del winch sempre in senso orario, ponendo particolare attenzione per evitare la sovrapposizione dei "colli". | VERO | V | FALSO | F |
| 136 |  | La ferramenta di bordo è costituita dall'insieme di elementi come strozzascotte, winch, arridatori e galloccie. | VERO | V | FALSO | F |
| 137 |  | Il polipropilene è utilizzato solo per sagole galleggianti utilizzate per il salvataggio. | VERO | V | FALSO | F |

| 138 |  | I grilli assumono la funzione di ridurre o sforzo di trazione sui cavi. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 139 |  | Il carrello di randa (o trasto) è il congegno sul quale vengono date volta e bloccate le scotte della randa. | VERO | F | FALSO | V |
| 140 |  | La galloccia è il dispositivo con cui si fissano le draglie. | VERO | F | FALSO | V |
| 141 |  | La landa è il cavallotto o la piastra collocata in coperta utilizzata per fissare le sartie e gli stralli. | VERO | V | FALSO | F |
| 142 |  | Il golfare è il carrello del boma dove si innesta la randa. | VERO | F | FALSO | V |
| 143 |  | La varea del tangone è l'anello di attacco del mantiglio. | VERO | F | FALSO | V |
| 144 |  | La trozza è lo snodo che unisce il boma all'albero. | VERO | V | FALSO | F |
| 145 |  | La resistenza alla trazione rappresenta una qualità importante nelle fibre del tessuto di una vela, determinandone la stabilità trasversale. | VERO | V | FALSO | F |
| 146 |  | Il dacron non è un materiale correntemente diffuso per la realizzazione di vele da crociera. | VERO | F | FALSO | V |
| 147 |  | L'esposizione molto prolungata delle vele ai raggi solari ne determina il decadimento delle sue caratteristiche meccaniche di resistenza. | VERO | V | FALSO | F |
| 148 |  | Il set di vele standard di un catamarano è formato da randa, fiocco e gennaker. | VERO | V | FALSO | F |

| 149 |  | Il set di vele base di uno scafo armato a sloop è formato da randa e genoa (o genova). | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 |  | I garrocci sono gli specifici moschettoni che consentono di fissare il lato prodiero del genoa e del fiocco allo strallo di prua. | VERO | V | FALSO | F |
| 151 |  | La funzione del paterazzo è di regolare il vang. | VERO | F | FALSO | V |
| 152 |  | Cazzando il paterazzo si determina un rilevante smagrimento della parte centrale della randa. | VERO | V | FALSO | F |
| 153 |  | La gassa d'amante è un nodo che tende a sciogliersi facilmente. | VERO | F | FALSO | V |
| 154 |  | La gassa d'amante si usa per accorciare una cima. | VERO | F | FALSO | V |
| 155 |  | E' opportuno utilizzare il nodo piano per unire due cavi aventi diverso diametro. | VERO | F | FALSO | V |
| 156 |  | La funzione di un nodo savoia è impedire che l'estremità di un cavo si sfili da un passacavo. | VERO | V | FALSO | F |
| 157 |  | Il nodo parlato è utile per fissare i parabordi alle draglie. | VERO | V | FALSO | F |
| 158 |  | Il nodo margherita si usa per accorciare una cima. | VERO | V | FALSO | F |
| 159 |  | Per lazy jack si intende una particolare drizza utilizzata per issare le vele in condizioni di emergenza. | VERO | F | FALSO | V |

| 160 |  | Per lazy jack si intende il sistema di sagole che aiuta a raccogliere la randa in fase di ammainata. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 161 |  | Il feeder è il dispositivo utilizzato al fine di facilitare l'introduzione dell'inferitura del fiocco o del genoa all'interno della canaletta dello strallo cavo. | VERO | V | FALSO | F |
| 162 |  | Il tesabase è il dispositivo finalizzato a mantenere tesata la base del fiocco. | VERO | F | FALSO | V |
| 163 |  | Le manovre necessarie all'uso dello spinnaker sono scotta, spring, vang, borosa e meolo del tangone. | VERO | F | FALSO | V |
| 164 |  | Per braccio si intende il cavo utilizzato per manovrare e, quindi, regolare la mura dello spinnaker. | VERO | V | FALSO | F |
| 165 |  | Il matafione è un fiocco di rispetto utilizzato in condizioni meteo marine avverse. | VERO | F | FALSO | V |
| 166 |  | Per impiombatura si intende l'intreccio dei trefoli delle estremità di cavi tessili o in acciaio, al fine di unirli tra di loro o per realizzare un anello fisso a cui agganciare le ferramenta o le manovre. | VERO | V | FALSO | F |
| 167 |  | Per borosa si intende la parte terminale superiore dello strallo cavo che lo collega all'albero. | VERO | F | FALSO | V |
| 168 |  | Le sartie, sono i cavi generalmente in acciaio (ma anche in fibre tessili particolarmente tenaci), che sostengono l'albero. | VERO | V | FALSO | F |
| 169 |  | Il tornichetto è un congegno utilizzato per unire due cime di diverso materiale. | VERO | F | FALSO | V |
| 170 |  | Il vang è un sistema di ritenuta del boma di tipo regolabile che assolve a due funzioni principali: regola la flessione longitudinale dell'albero e influenza la superficie portante della vela. | VERO | V | FALSO | F |

| 171 |  | All'interno dell'albero si possono far passare le manovre fisse come sartie e stralli. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 172 |  | L'avvolgiranda è un'attrezzatura che permette di riporre la randa in un gavone una volta terminata la navigazione. | VERO | F | FALSO | V |
| 173 |  | La regolazione dell'albero viene effettuata con l'unità all'ormeggio agendo su ogni singola manovra corrente in stretta aderenza a quanto indicato dal costruttore. | VERO | F | FALSO | V |
| 174 |  | Le manovre correnti sono quelle che servono a manovrare le vele, come le scotte, drizze, wang, tesa base ecc. | VERO | V | FALSO | F |
| 175 |  | Un winch self-tailing è un verricello elettronico comandato dalla timoneria per il quale non è necessario l'uso della maniglia. | VERO | F | FALSO | V |
| 176 |  | Stralli e sartie sono manovre fisse. | VERO | V | FALSO | F |
| 177 |  | Girando la maniglia in senso orario il winch sostiene una migliore trazione e potenza. | VERO | V | FALSO | F |
| 178 |  | Il motivo per cui il grillo della penna di randa è del tipo con perno di blocco è per consentire di sganciare la vela evitando che lo stesso cada in mare. | VERO | V | FALSO | F |
| 179 |  | La calza è una sorta di tubo di tela con il quale si raccoglie lo spinnaker o il gennaker prima di ammainarlo. | VERO | V | FALSO | F |
| 180 |  | Con il fiocco autovirante è necessario cazzare la scotta in virata. | VERO | F | FALSO | V |
| 181 |  | Con il fiocco autovirante la scotta è generalmente rinviata a una puleggia sull'albero. | VERO | V | FALSO | F |

| 182 |  | Con il genoa avvolgibile ridotto oltre il 30% della superficie si ha una sensibile riduzione di efficienza del profilo. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 183 |  | L'avvolgifiocco e il moderno sistema che consente di ridurre la vela di prua senza ammainarla. | VERO | V | FALSO | F |
| 184 |  | Lo stopper è la manovra con cui si fissa il boma in posizione di riposo. | VERO | F | FALSO | V |
| 185 |  | Lo stopper è il sistema di bloccaggio che consente di strozzare una drizza. | VERO | V | FALSO | F |
| 186 |  | Per "sventare" si intende la manovra tesa a condurre l'unità navale con la prua al vento o a mollare le scotte, in modo che le vele non siano portanti | VERO | V | FALSO | F |
| 187 |  | Per "sventare" si intende la manovra tesa a condurre l'unità navale con la poppa al vento. | VERO | F | FALSO | V |
| 188 |  | Per poggiare è necessario porre la barra del timone sopravento ossia dalla parte opposta rispetto alla randa. | VERO | V | FALSO | F |
| 189 |  | Per poggiare è necessario porre la barra del timone sottovento ossia dallo stesso lato della randa. | VERO | F | FALSO | V |
| 190 |  | Quando due unità navali a vela navigano di bolina con rotte convergenti, quella con le mure a sinistra poggierà per lasciare la rotta libera a quella con le mure a dritta, passandole di poppa. | VERO | V | FALSO | F |
| 191 |  | Quando due unità navali a vela navigano di bolina con rotte convergenti, quella più lenta lascierà la rotta libera a quella più veloce, passandole di poppa. | VERO | F | FALSO | V |
| 192 |  | Quando due unità navali a vela navigano di bolina entrambe con le stesse mure, quella sopravento orzerà per lasciare la rotta libera a quella sottovento. | VERO | V | FALSO | F |

| 193 |  | Dopo aver tesato la drizza della randa, la base della stessa può essere cazzata, poco o molto, a seconda che si vogliano assumere rispettivamente andature larghe o di bolina. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 194 |  | L'abbattuta è la manovra mediante la quale l'unità a vela cambia mure attraversando con la poppa la direzione da cui proviene il vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 195 |  | La virata è la manovra per evitare un ostacolo. | VERO | F | FALSO | V |
| 196 |  | La virata è la manovra usata per raggiungere una meta navigando con il vento in fil di ruota. | VERO | F | FALSO | V |
| 197 |  | L'abbattuta si esegue quando la barca è alla massima velocità e naviga con andatura al traverso o di bolina. | VERO | F | FALSO | V |
| 198 |  | Per armare la randa: si collega la borosa all'angolo di mura, si tesa la base e si chiude lo stopper della scotta. | VERO | F | FALSO | V |
| 199 |  | Il punto di mura è posizionato sulla varea del boma. | VERO | F | FALSO | V |
| 200 |  | Si arma la randa cazzando il meolo, inserendo la tavoletta all'interno dell'apposita tasca posta sulla parte più alta dell'albero. | VERO | F | FALSO | V |
| 201 |  | Dopo aver lascato la drizza della randa, la base della stessa può essere lascata, poco o molto, a seconda che si vogliano assumere andature in bolina o bolina larga. | VERO | F | FALSO | V |
| 202 |  | Genoa (o genova) e fiocco si armano allo stesso modo perché hanno, in generale, lo stesso punto di mura nonché risultano inferiti al medesimo strallo. | VERO | V | FALSO | F |
| 203 |  | La prima operazione necessaria per issare il fiocco o il genoa (o genova) munito di garocci è fissare l'occhiello di bugna nell'apposito attacco ubicato alla base dello strallo. | VERO | F | FALSO | V |

| 204 |  | I garrocci di cui è munito il fiocco vanno incocciati allo strallo partendo dal punto di penna e proseguendo verso il punto di scotta. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 205 |  | Il dispositivo solitamente utilizzato per agganciare la drizza alla penna è un moschettone impiombato alla sommità della drizza stessa. | VERO | V | FALSO | F |
| 206 |  | Il nodo utilizzato solitamente per fissare le due scotte alla bugna del fiocco, una per lato, è il parlato doppio. | VERO | F | FALSO | V |
| 207 |  | La barca viene condotta con la prua al vento al fine di consentire che il fiocco non si gonfi mentre viene issato. | VERO | V | FALSO | F |
| 208 |  | Lo strallo cavo offre il vantaggio di abbassare il centro velico del fiocco. | VERO | F | FALSO | V |
| 209 |  | La doppia canaletta di uno strallo cavo serve per facilitare la sostituzione di una vela di prua. | VERO | V | FALSO | F |
| 210 |  | Issare la tormentina è la manovra che può essere adottata al fine di ridurre la velocità risalendo il vento | VERO | F | FALSO | V |
| 211 |  | La manovra che può essere adottata al fine di ridurre la velocità nelle andature portanti è far fileggiare la randa. | VERO | F | FALSO | V |
| 212 |  | La manovra denominata "mettersi in panna" serve per aumentare la velocità. | VERO | F | FALSO | V |
| 213 |  | La manovra denominata "mettersi in panna" consiste nel porre a collo la vela di prua lasciando la randa bordata per la bolina larga nonché ponendo il timone all'orza. | VERO | V | FALSO | F |
| 214 |  | La manovra denominata "mettersi alla cappa" consiste in una particolare tecnica che consente di navigare a velocità ridotta utilizzando l'ancora galleggiante. | VERO | F | FALSO | V |

| 215 |  | Per "mano o presa di terzaroli" si intende la manovra per abbassare il tangone e smagrire lo spinnaker, passando dall'andatura in fil di ruota al traverso. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 216 |  | La "presa di terzaroli" consiste nell'ammainare completamente la randa ed issare al suo posto la randa di rispetto denominata matafione. | VERO | F | FALSO | V |
| 217 |  | Per "mettere a segno" le vele si intende l'avvolgerle correttamente dopo l'utilizzo in navigazione per il loro successivo pronto impiego. | VERO | F | FALSO | V |
| 218 |  | Il vantaggio della planata è l'aumento del dislocamento dell'unità. | VERO | F | FALSO | V |
| 219 |  | Quando la barca si dispone con la prua al vento le vele smagriscono disponendosi trasversalmente all'asse longitudinale dell'unità e orientandosi nella direzione di provenienza del vento apparente. | VERO | F | FALSO | V |
| 220 |  | La manovra denominata "strallare" consiste nel ruotare il tangone verso la parte prodiera dell'unità navale conducendone l'estremità libera in prossimità dello strallo. | VERO | V | FALSO | F |
| 221 |  | La manovra denominata "quadrare" consiste nel ruotare il tangone verso la parte prodiera dell'unità navale conducendone l'estremità libera in prossimità dello strallo. | VERO | F | FALSO | V |
| 222 |  | Per poggiare si intende variare la prua dell'unità, allontanando la prua della stessa rispetto alla direzione di provenienza del vento. | VERO | V | FALSO | F |
| 223 |  | Per orzare si intende variare la rotta dell'unità navale assumendo un nuovo valore di rotta opposto a quello della direzione di provenienza del vento. | VERO | F | FALSO | V |
| 224 |  | Per sventare si intende la manovra tesa a condurre l'unità navale con la poppa al vento. | VERO | F | FALSO | V |
| 225 |  | La virata e l'abbattuta sono le manovre fondamentali per cambiare mure. | VERO | V | FALSO | F |

| 226 |  | La virata è la manovra mediante la quale l'unità a vela si appresta ad ammainare lo spinnaker. | VERO | F | FALSO | V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 227 |  | Per poggiare è necessario porre la barra al centro | VERO | V | FALSO | F |
| 228 |  | Quando due unità a vela navigano di bolina con rotte convergenti, quella più lenta lascerà la rotta libera a quella più veloce, passandole di poppa. | VERO | F | FALSO | V |
| 229 |  | Se due unità a vela navigano entrambe con stesse mura, ha la precedenza quella che si trova sottovento. | VERO | V | FALSO | F |
| 230 |  | Se due unità a vela navigano di bolina con rotte convergenti, quella con mure a sinistra ha la precedenza. | VERO | F | FALSO | V |
| 231 |  | Se due unità navigano a vela con mure diverse (una a sinistra e l'altra a dritta), ha la precedenza chi prende il vento a sinistra. | VERO | F | FALSO | V |
| 232 |  | Se due unità navigano a vela con mure diverse (una a sinistra e l'altra a dritta), ha la precedenza chi prende il vento a dritta. | VERO | V | FALSO | F |
| 233 |  | Se due unità navigano a vela su rotte opposte, quella che ha il vento sulla sinistra deve lasciare libera la rotta all'altra. | VERO | V | FALSO | F |
| 234 |  | Se un'unità con il vento sulla sinistra vede un'altra unità a vela sopravento e non può stabilire con sicurezza se questa abbia il vento sulla sinistra o sulla dritta, deve manovrare in modo da lasciare libera la rotta . | VERO | V | FALSO | F |
| 235 |  | Navigando di bolina stretta, si può ridurre temporaneamente la velocità stingendo il vento oltre l'angolo di bordeggio. | VERO | V | FALSO | F |
| 236 |  | Poggiando da bolina stretta a bolina larga la barca accelera. | VERO | V | FALSO | F |

| 237 |  | Per ridurre lo sbandamento, si smagriscono le vele, cazzando il cunnincham e il tesabase della randa, la drizza del genoa e si arretra il punto di scotta del genoa (o genova). | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 238 |  | Per aumentare la potenza con vento debole si smagriscono le vele, cazzando il cunnincham e il tesabase della randa, la drizza del genoa e si arretra il punto di scotta del genoa (o genova). | VERO | F | FALSO | V |
| 239 |  | La "messa a segno" delle vele si ottiene quando le vele sono completamente poste a riva. | VERO | F | FALSO | V |
| 240 |  | Per ridurre lo sbandamento sotto raffica si muove il carrello (trasto) della randa sottovento o, in assenza del carrello, si lasca la scotta. | VERO | V | FALSO | F |
| 241 |  | Per assecondare una rapida poggiata per evitare un ostacolo devo lascare solo il fiocco. | VERO | F | FALSO | V |
| 242 |  | La ritenuta del boma è quella manovra che opportuno utilizzare per evitare la strambata nelle andature di granlasco e giardinetto. | VERO | V | FALSO | F |
| 243 |  | Tendenzialmente, in caso di aumento del vento, si riduce per primo il genoa (o genova) e poi a seguire la randa. | VERO | V | FALSO | F |
| 244 |  | Quando si comincia a pensare se sia il caso di ridurre la vela a causa dell'eccessivo sbandamento è probabilmente il momento di farlo. | VERO | V | FALSO | F |
| 245 |  | E' certamente opportuno ridurre la vela se la barca ha stabilmente la falchetta in acqua. | VERO | V | FALSO | F |
| 246 |  | La strambata è il rischio più grande che si corre navigando al gran lasco o in poppa (giardinetto). | VERO | V | FALSO | F |
| 247 |  | Strambata e abbattuta sono la stessa cosa. | VERO | F | FALSO | V |

| 248 |  | La strambata è l'abbattuta involontaria e incontrollata. | VERO | V | FALSO | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 |  | Salvo le ordinanze locali, di norma è possibile entrare in un porto navigando a vela. | VERO | F | FALSO | V |
| 250 |  | Lascare la randa agevola la poggiata. | VERO | V | FALSO | F |